数字通信调制信号的数值仿真和匹配滤波报告

张志豪2019270103014

1.数字通信系统发送信号模型及数值仿真

理论计算：

根据对称性，可仅研究第一象限：

四个符号坐标：(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)

根据符号能量计算规则，可以得到:

E[|In|2]=2+10+10+184=10

T=1ns，则

εg = 10-6

εs = E[|In|2] εg=10-5

εb =εs/log2M=2.5×10-6

故该系统的平均比特能量理论计算值为2.5×10-6

实验计算值近似等于2.5×10-6：

Figure 1   s(t)的实部和虚部

当所取采样点足够多时，可以用离散时间信号去逼近连续时间信号。

2. 加性高斯白噪声信道模型及仿真

Figure 2   r(t)的实部和虚部

Figure 3   n(t)的实部和虚部

观察高斯白噪声可以发现，所加噪声分布随机，遵从一定统计规律，最大峰峰值在2左右，这样产生的符号误差不会太大

3. 接收信号匹配滤波及符号判决

Figure 4  g(t)通过匹配滤波后的输出

可以看到，方波经过匹配滤波后的输出为三角波。

Figure 5   r(t)通过匹配滤波后的输出z(t)

4.符号错误概率仿真

下图为16QAM理论与仿真错误概率结果

Figure 6   16QAM理论与仿真错误概率

从图中可以看出，仿真结果与理论计算值契合度非常高，在误差允许范围内可以认为二者相等。

5.符号错误概率的特点

下图为采用改变后g(t)进行仿真后的16QAM理论与仿真错误概率结果，可以看出，单位脉冲信号g(t)的波形并不会对数字通信系统的性能产生影响。

Figure 7   16QAM理论与仿真错误概率

Figure 8   采样错误与正确的符号错误概率

从图中可以看出，若是在错误的时间接收到信号，则符号错误率会一直保持在较高的数值。

6比特映射和比特错误概率的仿真

Figure 9   16QAM自然映射的符号错误率

可以看出，自然映射下，比特错误率会低于符号错误率

Figure 10   16QAM格雷映射比特错误率

可以看出，格雷映射下的比特错误率也是低于符号错误率的

Figure    16QAM格雷映射与自然映射比特错误率

通过对比二者可以给发现，格雷映射比自然映射拥有更低的比特错误率，这是它应用更广泛的一个原因

总结：

对于一个数字通信系统，由于计算机只能模拟离散信号，故通过在连续信号中等距取样的方法来模拟连续信号，若取样间距太大会造成较大误差。

数字通信系统的性能与取样的间距无关（取样点间距需大于一定值），笔者已经自行验证。

数字通信系统的性能与单位脉冲函数的波形也无关。

在通信过程中，如果未能在对应时间接收到信号则会产生非常大的错误率。

比特错误率通常比符号错误率低，且后者通常为前者的两倍，这是由于对于16QAM符号而言，错一个符号相当于错两个比特，而错一个比特就是错一个比特。

格雷映射相较于自然映射有更低的比特错误率，这是由于格雷映射的对应方式使得相邻星座点之间的码距为1，在某些特殊情况可以降低错误率。

需要注意的是，SNR在不同情况下对应不同的单位，线性单位时与以db为单位时对应结果完全不同，进行相应操作时要格外注意。