电 子 科 技 大 学

设		计   报   告

学生姓名：张志豪 学生学号：2019270103014 指导老师：何松柏

实验学时：      实验地点：       实验时间：2020年6月22日

报告目录

- 课程名称：电子电路基础

- 设计名称：复合信号发生器

- 目的：P2

- 设计原理：P3

- 设计内容：P7

- 设计步骤：P7

- 实验数据及结果分析：P9

- 实验结论：P11

- 设计器材（设备、元器件）：P12

- 总结及心得体会：P12

报告评分：_____________

三、设计目标：

利用运算放大器设计一个复合信号发生器。设计要求如图所示。设计制作一个方波产生器输出方波，再与三角波相叠加输出一个复合信号，再经滤波器后输出一个正弦波信号。

设计要求如下：

（1）方波产生器输出方波信号参数要求：V01PP =4V±5%，f=5KHz±100Hz，波形无明显失真；

（2）三角波产生器输出信号参数要求： V02PP =4V±5%，f=5KHz±100Hz，波形无明显失真；

（3）同相加法器输出复合信号参数要求：V03PP=8V±5%，f=5KHz±100Hz，波形无明显失真；

（4）滤波器输出正弦波信号参数要求：V04PP=4V±5%，f=5KHz±100Hz，波形无明显失真；

四、设计原理：

1. 方波产生器

RC 振荡电路如图 所示，运放采用双电源供电，供电电压是±VS=±10V，电路的功能是振荡器，利用正反馈时运放饱和运行在正负电源电压 VS 之间，下面简要定性分析该振荡器的工作原理。

首先参考图中Vc 和 Uo 的波形对电路做定性分析。正如图中所描绘的那样，设系统从松弛状态开始，因此电容电压Vc=0，这样运放的反相端 u-=0V。还假设开始输出处在正饱和区，换言之，输出为正电源电压 VS，由于输出反馈到同相输入端，所以有

这个在同相输入端的正电压将导致运放输入端口（u+和 u-之间）有一个正电压差，结果是输出将不断被驱动到正饱和电压，即 VS。电容 C 开始通过电阻 R3 充电至 VS。因为没有电流流进 u-端，因此充电的暂态过程与简单 RC 电路相同。

随着电容的充电，最终电容电压 Vc会超过，结果使运放输入端口的有效电压（即 u+和 u-之间的电压）变负。运算放大器放大了这个在输入端的负电压差，使在输出端输出更大的负电压。由于输出端的负电压通过 R1 和 R2形成的分压器反馈到运放的同相输入端，同相输入端的电压变负，从而使运放输入端的压差更负，这又使输出电压进一步降低。这个反馈过程持续进行，直到输出达到负饱和电压-VS。在这一点，有。

因此，在瞬间输出达到了-VS，而 u+跳变至,可以设电容电压仍为VsR1R1+R2，因为电容两端电压的变化要慢得多。

现在，由于电容电压 uC高于输出电压，电容开始通过 R3放电。当电容电压降低到低于-VsR1R1+R2时，电压 u-将低于 u+,使运放输入端的压差为正，运放将这个正电压差放大为输出端的正电压，当将其再反馈到同相输入端时，会导致运放输入端有更大的正电压。不断的正反馈过程使运放输出达到正饱和。这样输出电压到达 VS。而 u+端又变成如式（3.1.3）所示。正如开始状态，电容电压现在低于输出，电容开始充电。这个周期不断重复，使运放输出产生方波。也就是说利用电容充放电改变运放反相输入端的电压，从而使比较器的输出状态发生改变，又使得运放同相输入端的电压（比较门限）发生改变，这样周而复始，在运放的输出端得到方波波形。图中所示电路输出波形以及运放反相输入端电压（也就是 Vc电压）变化波形如下图所示。

2. 三角波

根据设计要求需要将方波转为三角波，可以用积分电路来完成。

由运算放大器构成的积分电路如图所示。

在图所示积分运算电路中，由于集成运放的同相输入端通过R’接地，u+=u-=0,为“虚地”。电路中，电容C中电流等于电阻R中电流

输出电压与电容上电压的关系为=−，而电容上电压等于其电流的积分，故

当输入为方波时，输出电压波形为所示。可见，利用积分运算电路可以实现方波-三角波的波形变换。

3. 同相加法电路

1、同相加法器的电路原理

当多个输入信号同时作用于集成运放的同相输入端时，就构成同相求和运算电路，

由同相比例运算电路可得：

节点 P 的电流方程为：

则：

由此可知，图 3.1.7 所示电路，合理取电阻的值，可以实现题目要求的同相加法器。

4. 滤波器

查阅信号系统相关资料可知：

三角波包含了 1、3、5……等奇次谐波正弦分量，只要用滤波器滤掉高次谐波分

量就可以恢复出正弦波。

要从同频率的方波和三角波叠加后的复合信号中得到正弦波，可以采用滤波器得到。

五、设计内容：

根据实验原理设计相应的复合函数发生器，在Multisim中搭建相应电路，采用的运放均为LF356AH，主要考虑到其具有较大的压摆率，综合性能较为优秀。

六、设计步骤：

1. 在Multisim中搭建如图所示方波发生器

2. 在Multisim中搭建如图所示积分电路

3 在Multisim中搭建如图所示同相加法器

4 在Multisim中搭建如图所示有源滤波器

5．完成电路搭建后进行仿真，记录各个电路的输出波形。

七、实验数据及结果分析：

1.方波发生器的输出

峰峰值为3.988V，频率为5.003kHz，并且没有较大的失真，满足设计的要求。由于后续电路对于信号的频率基本没有影响，可以视为频率与方波一致，故后续不展示输出信号的频率。

2.积分电路的输出

输出的三角波峰峰值为3.836V，没有明显的失真，可视为满足实际要求。

值得注意的是，在三角波的波峰，偶尔会出现削顶的现象，有较小的失真。根据方波的输出分析问题，应该是由于电路的频率略大，周期较小，方波的平均变化率不够大，导致方波在从波峰到波谷的时间略长，对应此时的三角波出现小幅度的失真。

3同相加法器的输出

通向加法器的输出波形与预期相近，其峰峰值约为8.219V，基本满足设计的相关要求。

与积分器输出的三角波类似，通向加法器在波形转折处也出现了耗时略长的情况，这是由于方波与三角波都不够规范，从而二者叠加时导致输出的波形也出现一定程度的失真。

4有源滤波器的输出

输出的正弦波峰峰值约为3.930V，基本满足设计要求。

观察输出的波形，波形出现一定程度的失真，根据设计电路图的分析可以得到，为了使正弦波的输出达到4V，滤去部分的波形频率不够大，从而出现了一定程度的失真，要使得正弦波的波形失真更小，可以调节滤波器的相关参数，降低滤波频率。但这样同时会使输出的正弦波的峰峰值降低，为满足需求可以在输出后接上放大器调节输出的峰峰值。

八、设计结论：

设计中设计的复合信号发生器基本满足设计要求，方波、三角波、正弦波、复合信号的波形基本满足预期，且峰峰值也满足设计的要求，由于频率略大，导致输出信号在部分地方会出现小幅度的失真，但总体来说，输出的波形满足需求，误差在可接受范围内。

九、设计器材（设备、元器件）：

Multisim中的电阻，电容，LM356AH、示波器、频率计数器、直流电源、导线等。

十、总结及心得体会：

不同的运放有不同的元件特性，我们要根据设计的需求进行适当的选择。

设计对方波的要求很高，如果方波输出有较大的失真，将直接影响到三角波的波形，从而同向加法器的输出也会受到影响，最终导致输出的正弦波形有较大失真，所以，所产生的方波要尽可能地满足设计要求。